Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет

имени Гагарина Ю.А.»

Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций

Направление «Информационные системы и технологии»

Кафедра «Прикладные информационные технологии»

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Теория информационных процессов и систем»

Тема

«Системы безопасности атомных электростанций»

Выполнил студенты группы

б1-ИФСТипу41

заочной формы обучения

Сехчин Артем Вадимович, Жданкин Илья Алексеевич, Гурина Вера Витальевна

Номер зачетной книжки 223519, 223480, ?

Проверил: доцент кафедры ПИТ

Кушников

Саратов 2026

Содержание

Введение	3

1 Атомная электростанция как сложная информационно-техническая система	4

1.1 АЭС как объект управления и источник рисков	4

1.2 Информационные процессы в системах управления АЭС	4

1.3 Классификация систем безопасности атомных электростанций	5

1.4 Роль автоматизированных и информационных систем в обеспечении безопасности	6

2 Принципы и уровни безопасности атомных электростанций	7

2.1 Концепция глубокоэшелонированной защиты	7

2.2 Функциональные уровни безопасности АЭС	7

2.3 Активные и пассивные системы безопасности	8

2.4 Надёжность, отказоустойчивость и резервирование в системах безопасности	9

3 Информационные системы и каналы передачи данных в системах безопасности атомных электростанций	10

3.1 Архитектура информационных систем безопасности АЭС	10

3.2 Датчики, измерительные каналы и сбор технологической информации	10

3.3 Передача данных и коммуникационные сети	11

3.4 Обработка и анализ информации в системах безопасности	11

3.5 Хранение данных и архивирование информации	11

3.6 Человеко-машинные интерфейсы и поддержка принятия решений	12

4 Анализ угроз и рисков в информационных системах безопасности атомных электростанций	13

4.1 Понятие угроз и рисков в системах безопасности АЭС	13

4.2 Технические угрозы и отказы оборудования	13

4.3. Информационные и программные угрозы	13

4.4 Киберугрозы и защита информационной инфраструктуры	14

4.5 Человеческий фактор как источник риска	14

4.6 Методы анализа и оценки рисков	15

4.7 Интеграция анализа рисков в систему управления безопасностью	16

5 Современные технологии и тенденции развития систем безопасности атомных электростанций	18

5.1 Цифровизация систем безопасности атомных электростанций	18

5.2 Интеллектуальные и адаптивные системы безопасности	18

5.3 Моделирование и цифровые двойники в обеспечении безопасности	19

5.4 Совершенствование человеко-машинных интерфейсов	20

5.5 Развитие систем информационной безопасности АЭС	21

5.6 Перспективы развития систем безопасности атомных электростанций	22

6 Нормативно-правовое и международное регулирование систем безопасности атомных электростанций	24

6.1 Роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности АЭС	24

6.2 Международные стандарты и рекомендации	24

6.3 Требования к информационным и автоматизированным системам безопасности	24

6.4 Сравнительный анализ подходов к безопасности в разных странах	25

6.5 Итоговое значение нормативного регулирования	25

Заключение	27

Введение

Атомная энергетика является одной из наиболее технологически сложных и потенциально опасных отраслей промышленности. Аварии на атомных электростанциях (АЭС), такие как Чернобыльская и Фукусима-1, продемонстрировали, что последствия отказов систем безопасности могут носить масштабный и долговременный характер. В связи с этим обеспечение безопасности АЭС является приоритетной задачей, требующей применения современных инженерных, информационных и управленческих решений.

Современные атомные электростанции представляют собой сложные информационно-технические системы, в которых ключевую роль играют процессы сбора, передачи, обработки и анализа информации. Именно информационные процессы лежат в основе функционирования систем управления, мониторинга и безопасности АЭС. Надёжность и своевременность обработки информации напрямую влияют на способность системы предотвращать аварийные ситуации и минимизировать их последствия.

В условиях цифровизации и внедрения автоматизированных систем управления возрастает значение теории информационных процессов и систем, позволяющей формализовать взаимодействие элементов АЭС, оценивать устойчивость системы к отказам и внешним воздействиям, а также разрабатывать эффективные методы обеспечения безопасности.

Целью реферата является анализ систем безопасности атомных электростанций с позиции теории информационных процессов и систем.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- Рассмотреть АЭС как сложную информационно-техническую систему.

- Проанализировать принципы и уровни безопасности атомных электростанций.

- Изучить архитектуру и функции информационных систем безопасности.

- Рассмотреть основные угрозы и риски для информационных систем АЭС.

- Проанализировать современные тенденции развития систем безопасности.

- Изучить нормативно-правовое и международное регулирование систем безопасности атомных электростанций.

Объект исследования – атомные электростанции.

Предмет исследования – системы безопасности АЭС и информационные процессы, обеспечивающие их функционирование.

1 Атомная электростанция как сложная информационно-техническая система

1.1 АЭС как объект управления и источник рисков

Атомная электростанция представляет собой сложный технический объект, включающий ядерный реактор, системы теплоотвода, электрогенерации, управления и защиты. Основной особенностью АЭС является использование управляемой цепной ядерной реакции, требующей непрерывного контроля параметров и строгого соблюдения условий безопасности[1].

С точки зрения теории систем, АЭС относится к классу сложных динамических систем, характеризующихся:

- большим количеством взаимосвязанных элементов;

- нелинейным характером процессов;

- наличием обратных связей;

- высокой чувствительностью к отказам отдельных компонентов.

Любые отклонения технологических параметров (температуры, давления, нейтронного потока) могут привести к аварийным ситуациям. Поэтому АЭС рассматривается не только как объект управления, но и как источник потенциальных техногенных рисков, требующий многоуровневой системы защиты.

1.2 Информационные процессы в системах управления АЭС

Функционирование АЭС невозможно без непрерывных информационных процессов. К основным из них относятся:

- сбор данных с датчиков и измерительных каналов;

- передача информации по каналам связи;

- обработка и анализ данных в вычислительных системах;

- формирование управляющих воздействий;

- отображение информации оператору.

Информационные процессы обеспечивают замкнутый контур управления, в котором состояние объекта управления постоянно сравнивается с заданными параметрами. При отклонениях автоматически или с участием оператора формируются управляющие воздействия.

Надёжность этих процессов критически важна, так как искажение, задержка или потеря информации может привести к принятию ошибочных решений. В связи с этим информационные процессы в АЭС подлежат строгой регламентации и резервированию[2].

1.3 Классификация систем безопасности атомных электростанций

Системы безопасности атомных электростанций предназначены для предотвращения аварий, защиты оборудования и персонала, а также минимизации последствий возможных инцидентов. Они обеспечивают контроль состояния реактора и вспомогательных систем, а также формируют управляющие воздействия при отклонении технологических параметров от нормы[3].

Системы безопасности АЭС классифицируются на несколько групп:

- Системы управления и защиты реактора (Reactor Protection System, RPS).

Эти системы предназначены для поддержания критических параметров реактора в безопасных пределах. Они обеспечивают автоматическое отключение цепной реакции при превышении допустимых значений температуры, давления или нейтронного потока. RPS является ключевым элементом глубокоэшелонированной защиты, поскольку предотвращает развитие аварийных сценариев на ранней стадии.

- Системы аварийного охлаждения активной зоны (Emergency Core Cooling System, ECCS).

Данные системы обеспечивают поддержание температуры активной зоны в пределах безопасного диапазона в случае отказа основного теплоотвода. Они включают насосные установки, резервные источники охлаждения и каналы подачи теплоносителя. Эффективность этих систем напрямую зависит от точности измерительных каналов и своевременности обработки информации.

- Системы локализации аварий (Containment and Mitigation Systems).

Эти системы предназначены для ограничения распространения радиоактивных веществ в случае серьёзной аварии. Они включают герметичные контуры, фильтры, системы вентиляции и автоматизированные средства контроля радиационного фона. Информационные системы контроля фиксируют утечки и обеспечивают передачу данных в центры управления и аварийные службы.

Эти системы обеспечивают непрерывный мониторинг технологических процессов, сбор данных с датчиков, обработку и визуализацию информации для операторов. Информационно-диагностические системы также реализуют алгоритмы обнаружения отклонений, диагностики оборудования и прогнозирования аварийных ситуаций. С точки зрения теории информационных процессов, I&C является связующим звеном между физическими процессами и управленческими решениями[2].

Каждая группа систем безопасности выполняет три ключевых функции: сбор данных, обработку и передачу информации. Это позволяет создавать замкнутые контуры управления, в которых информация используется для раннего обнаружения отклонений, автоматического или операторского вмешательства и контроля эффективности защитных мероприятий[5].

Таким образом, классификация систем безопасности АЭС отражает как их функциональные особенности, так и роль информационных процессов в обеспечении надежной и безопасной эксплуатации атомных электростанций. Расширение функциональных групп и интеграция информационных систем позволяют создавать многоуровневую защиту и обеспечивать устойчивость к отказам оборудования и внешним воздействиям[4].

1.4 Роль автоматизированных и информационных систем в обеспечении безопасности

Современные АЭС оснащаются автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП), включающими цифровые вычислительные комплексы, сети передачи данных и программное обеспечение[6].

Информационные системы безопасности выполняют следующие функции:

- мониторинг состояния оборудования и технологических параметров;

- раннее обнаружение отклонений и неисправностей;

- поддержка принятия решений оператором;

- автоматическое срабатывание защитных механизмов.

Таким образом, системы безопасности АЭС представляют собой интеграцию технических, информационных и человеческих компонентов, взаимодействующих в рамках единой информационной среды[7].

2 Принципы и уровни безопасности атомных электростанций

2.1 Концепция глубокоэшелонированной защиты

Основополагающим принципом обеспечения безопасности атомных электростанций является концепция глубокоэшелонированной защиты. Данный подход предполагает создание нескольких последовательных и независимых уровней защиты, каждый из которых направлен на предотвращение аварий или ограничение их последствий[8].

Суть концепции заключается в том, что отказ одного элемента или уровня не должен приводить к катастрофическим последствиям. Каждый последующий уровень компенсирует возможные отказы предыдущего, обеспечивая устойчивость системы в целом. С точки зрения теории информационных процессов, глубокоэшелонированная защита реализуется через дублирование информационных каналов, резервирование вычислительных средств и независимость контуров управления[9].

В международной практике выделяют пять уровней глубокоэшелонированной защиты, начиная от предотвращения отклонений нормальной эксплуатации и заканчивая мероприятиями по защите населения в случае тяжёлых аварий[10].

2.2 Функциональные уровни безопасности АЭС

В соответствии с международными стандартами безопасности выделяют несколько функциональных уровней обеспечения безопасности атомных электростанций:

- Первый уровень – предотвращение отклонений нормальной эксплуатации. На этом уровне осуществляется контроль параметров оборудования и технологических процессов, мониторинг состояния компонентов реактора, турбин, систем теплоотвода и электроснабжения. Используются системы автоматического регулирования и диагностики, направленные на поддержание стабильного режима работы. В рамках информационных процессов осуществляется непрерывный сбор и анализ данных с датчиков, оценка корректности показаний и выявление ранних признаков неисправностей[11].

- Второй уровень – обнаружение и устранение отклонений от нормальных режимов. Здесь важную роль играют системы мониторинга и сигнализации, а также алгоритмы раннего предупреждения. Они обеспечивают автоматическую диагностику и генерацию предупредительных сигналов оператору. На этом уровне также реализуются функции контроля качества информации и коррекции данных, что позволяет минимизировать последствия искажения информации и задержек в принятии решений[12].

- Третий уровень – управление проектными авариями. Этот уровень включает системы аварийного охлаждения реактора, автоматическое отключение цепной реакции (scram) и защитные системы активной зоны. Используются резервные источники питания и аварийные контуры, способные обеспечить безопасное завершение технологического процесса даже при отказе основных систем. Информационные процессы на этом уровне включают формирование управляющих сигналов, автоматическую оценку состояния систем и передачу данных для анализа операторами и центрами управления[13].

- Четвёртый уровень – управление тяжёлыми авариями и минимизация последствий. Сюда входят системы локализации и фильтрации радиоактивных выбросов, герметизация контуров, аварийные вентиляционные системы и защитные барьеры. Информационные системы осуществляют непрерывный мониторинг радиационного фона, состояние барьеров и работу защитного оборудования. На этом уровне активно применяются прогнозирующие модели и симуляторы, которые оценивают возможное развитие аварийных сценариев и эффективность мероприятий по защите персонала и окружающей среды[14].

- Пятый уровень – защита населения и окружающей среды. Включает системы радиационного мониторинга, оповещения населения, управление эвакуацией и распределение ресурсов для ликвидации последствий аварий. Информационные потоки интегрируются с государственными системами оповещения и контроля. Данные об аварийной ситуации используются для формирования рекомендаций органам управления, что обеспечивает минимизацию социальных, экологических и экономических последствий аварий[15].

2.3 Активные и пассивные системы безопасности

Системы безопасности АЭС подразделяются на активные и пассивные в зависимости от принципа их функционирования.

Активные системы безопасности требуют внешнего источника энергии и управляющих сигналов. К ним относятся системы аварийного охлаждения, системы автоматической защиты реактора, насосные установки и исполнительные механизмы. Их работа основана на обработке информации, поступающей от датчиков, и формировании управляющих воздействий[16].

Пассивные системы безопасности функционируют за счёт естественных физических процессов, таких как гравитация, естественная конвекция и давление. Они не зависят от внешнего электропитания и программного управления, что повышает их надёжность. Однако даже пассивные системы требуют информационного контроля для оценки их состояния и эффективности[17].

Сочетание активных и пассивных систем позволяет повысить устойчивость АЭС к отказам как технического, так и информационного характера[18].

2.4 Надёжность, отказоустойчивость и резервирование в системах безопасности

Надёжность является ключевым требованием к системам безопасности АЭС. Надёжность достигается за счёт структурного и функционального резервирования элементов, каналов связи и вычислительных компонентов[19].

Отказоустойчивость предполагает способность системы сохранять работоспособность при частичном выходе из строя отдельных элементов. Для этого применяются:

- дублирование датчиков и измерительных каналов;

- независимые вычислительные контуры;

- программное и аппаратное резервирование.

Особое значение имеет информационная избыточность, позволяющая выявлять ошибки измерений и искажения данных. Совокупность этих мер обеспечивает устойчивость систем безопасности к случайным отказам и внешним воздействиям[20].

3 Информационные системы и каналы передачи данных в системах безопасности атомных электростанций

3.1 Архитектура информационных систем безопасности АЭС

Информационные системы безопасности атомных электростанций представляют собой многоуровневые распределённые системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и передачу критически важной информации о состоянии технологических процессов. Архитектура таких систем формируется с учётом требований надёжности, отказоустойчивости и функциональной независимости[21].

Как правило, архитектура включает следующие уровни:

- уровень первичных измерений;

- уровень локальной обработки и управления;

- уровень центральных вычислительных систем;

- уровень отображения и поддержки принятия решений.

Каждый уровень выполняет собственные функции и связан с другими уровнями через защищённые каналы передачи данных. Такая архитектура обеспечивает декомпозицию сложной системы на относительно независимые подсистемы, что упрощает анализ и управление[22].

3.2 Датчики, измерительные каналы и сбор технологической информации

Первичным источником информации в системах безопасности АЭС являются датчики, предназначенные для измерения физических параметров технологического процесса. К основным измеряемым параметрам относятся температура, давление, уровень теплоносителя, расход, нейтронный поток и радиационный фон[23].

Измерительные каналы включают:

- первичный преобразователь;

- усилители и фильтры;

- аналого-цифровые преобразователи;

- каналы передачи данных.

Особое внимание уделяется достоверности и точности измерений. Для повышения надёжности применяются многоканальные измерения и сравнение показаний нескольких независимых датчиков. В рамках информационных процессов реализуется фильтрация шумов, контроль допустимых диапазонов и обнаружение аномалий[24].

3.3 Передача данных и коммуникационные сети

Передача информации между элементами систем безопасности осуществляется по специализированным промышленным сетям связи. Эти сети проектируются с учётом требований детерминированности, минимальной задержки и устойчивости к отказам[26].

В системах безопасности АЭС используются:

- выделенные проводные каналы связи;

- резервированные сети с независимой трассировкой;

- протоколы с жёсткими временными ограничениями.

Информационные потоки в системах безопасности изолируются от общепроизводственных и офисных сетей. Такое разделение снижает вероятность несанкционированного доступа и ошибок передачи данных. В рамках теории информационных процессов это соответствует принципу логической и физической сегментации потоков информации[25].

3.4 Обработка и анализ информации в системах безопасности

Обработка информации в системах безопасности включает в себя преобразование первичных данных в форму, пригодную для принятия решений. Этот процесс осуществляется в реальном времени и включает несколько этапов:

- предварительную обработку и нормализацию данных;

- логический и математический анализ;

- сравнение с пороговыми значениями;

- формирование управляющих сигналов.

Алгоритмы обработки информации разрабатываются с учётом требований предсказуемости и проверяемости. В отличие от обычных информационных систем, в системах безопасности АЭС недопустимо использование непрозрачных или нестабильных алгоритмов без формальной верификации[26].

3.5 Хранение данных и архивирование информации

Хранение информации играет важную роль в обеспечении безопасности и последующем анализе работы АЭС. Архивы данных используются для:

- анализа инцидентов и аварийных ситуаций;

- оценки надёжности оборудования;

- совершенствования алгоритмов управления.

Системы хранения проектируются с учётом защиты от потери данных и несанкционированного доступа. Применяются резервные копии, распределённое хранение и строгая регламентация доступа к информации. С точки зрения теории информационных систем, архивирование является элементом обратной связи, обеспечивающим развитие и адаптацию системы[27].

3.6 Человеко-машинные интерфейсы и поддержка принятия решений

Оператор АЭС остаётся важным элементом системы безопасности, несмотря на высокий уровень автоматизации. Человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) обеспечивают представление информации в форме, удобной для восприятия и анализа.

Основные требования к ЧМИ включают:

- наглядность и структурированность информации;

- приоритетное отображение аварийных сигналов;

- минимизацию вероятности ошибочных действий оператора.

Информационные системы поддержки принятия решений помогают оператору оценивать развитие ситуации и выбирать оптимальные действия. Таким образом, человек рассматривается как часть информационного контура, взаимодействующего с техническими средствами[28].

4 Анализ угроз и рисков в информационных системах безопасности атомных электростанций

4.1 Понятие угроз и рисков в системах безопасности АЭС

Под угрозой безопасности атомной электростанции понимается совокупность условий и факторов, способных привести к нарушению нормальной эксплуатации, отказу систем безопасности или развитию аварийной ситуации. Риск при этом определяется как вероятность реализации угрозы с учётом тяжести возможных последствий[5].

С точки зрения теории информационных процессов, угрозы могут воздействовать на различные этапы обработки информации: сбор, передачу, хранение и анализ данных. Нарушение любого из этих этапов способно исказить информационную картину состояния АЭС и привести к ошибочным управленческим решениям[29].

Анализ рисков является обязательным элементом проектирования и эксплуатации систем безопасности и основывается на системном подходе, учитывающем как технические, так и человеческие факторы[30].

4.2 Технические угрозы и отказы оборудования

Технические угрозы связаны с физическим износом оборудования, дефектами проектирования и внешними воздействиями. В информационных системах безопасности к таким угрозам относятся отказы датчиков, вычислительных модулей, каналов связи и источников питания[7].

Отказы оборудования могут носить случайный или систематический характер. Случайные отказы обусловлены статистическими закономерностями надёжности, тогда как систематические ошибки возникают из-за некорректных проектных решений или дефектов программного обеспечения[8].

Особую опасность представляют скрытые отказы, которые не проявляются сразу, но приводят к искажению данных. Для их выявления применяются методы диагностики, самоконтроля и сравнения информации из независимых источников[9].

4.3. Информационные и программные угрозы

Цифровизация систем безопасности приводит к росту роли программного обеспечения и, как следствие, к появлению специфических информационных угроз.

К ним относятся:

- ошибки алгоритмов обработки данных;

- сбои операционных систем реального времени;

- некорректная работа программных модулей;

- нарушение целостности данных.

Программные угрозы особенно опасны, так как могут затрагивать сразу несколько функций системы безопасности. В отличие от аппаратных отказов, программные ошибки часто носят системный характер и трудно обнаруживаются стандартными методами контроля.[10]

Для снижения рисков применяются формальные методы верификации, многоступенчатое тестирование и независимая экспертиза программного обеспечения[11].

4.4 Киберугрозы и защита информационной инфраструктуры

Современные АЭС относятся к объектам критической информационной инфраструктуры, что делает их потенциальной целью кибератак. Киберугрозы могут быть направлены на нарушение работы информационных систем безопасности, искажение данных или блокирование каналов связи[12].

Основные типы киберугроз включают:

- несанкционированный доступ;

- внедрение вредоносного программного обеспечения;

- атаки на каналы передачи данных;

- вмешательство в работу автоматизированных систем управления.

Для защиты от киберугроз применяются меры информационной безопасности, включающие сегментацию сетей, контроль доступа, криптографическую защиту и постоянный мониторинг состояния систем[13].

4.5 Человеческий фактор как источник риска

Несмотря на высокий уровень автоматизации, человек остаётся источником значительной части рисков. Ошибки персонала могут быть вызваны перегрузкой информацией, недостаточной подготовкой, стрессовыми ситуациями и неадекватным интерфейсом систем управления[14].

С точки зрения информационных процессов, человеческий фактор связан с ограниченной способностью человека к восприятию и обработке информации. Неправильная интерпретация данных или задержка реакции оператора может существенно повлиять на развитие аварийной ситуации[15].

Для снижения влияния человеческого фактора используются тренажёры, регламентированные процедуры, автоматизация рутинных операций и совершенствование человеко-машинных интерфейсов[7].

4.6 Методы анализа и оценки рисков

Методы анализа и оценки рисков являются ключевым инструментом обеспечения безопасности атомных электростанций. Их применение позволяет формализовать потенциальные опасности, оценить вероятность возникновения аварийных ситуаций и определить возможные последствия отказов оборудования и информационных систем. В условиях высокой сложности АЭС использование формализованных методов анализа является обязательным требованием международных стандартов безопасности[1].

С точки зрения теории информационных процессов, методы анализа рисков основаны на построении моделей, отражающих функциональные и информационные связи между элементами системы. Эти модели позволяют описывать сценарии развития аварий и оценивать влияние отдельных отказов на состояние всей системы[2].

Наиболее распространённым методом является вероятностный анализ безопасности (Probabilistic Safety Assessment, PSA). Данный метод основан на статистическом анализе отказов оборудования и построении логических моделей, таких как деревья событий и деревья отказов. PSA позволяет количественно оценить вероятность тяжёлых аварий и используется как на этапе проектирования, так и в процессе эксплуатации АЭС[10].

Анализ видов и последствий отказов (Failure Modes and Effects Analysis, FMEA) применяется для систематического выявления возможных отказов отдельных компонентов и оценки их влияния на функционирование системы безопасности. В рамках FMEA каждый элемент рассматривается с точки зрения возможных отказов, их причин и последствий. Этот метод широко используется для анализа информационных и измерительных каналов, где отказ одного элемента может привести к искажению данных[18].

Метод HAZOP (Hazard and Operability Study) направлен на выявление отклонений от проектных режимов работы и анализ их потенциальной опасности. Он основан на структурированном рассмотрении технологических процессов и информационных потоков с использованием ключевых слов, таких как «больше», «меньше», «нет», «позже». HAZOP особенно эффективен для анализа взаимодействия человека и автоматизированных систем[19].

Для анализа сложных сценариев отказов используются деревья событий и деревья отказов, позволяющие наглядно представить логические зависимости между событиями. Эти методы обеспечивают формализацию причинно-следственных связей и используются для оценки вероятности развития аварийных процессов.

В последние годы возрастает роль компьютерного моделирования и имитационных методов, позволяющих анализировать динамику развития аварий во времени. Такие модели учитывают как физические процессы, так и информационные задержки, ошибки измерений и влияние человеческого фактора. Использование моделирования позволяет повысить точность оценки рисков и проверить эффективность защитных мероприятий.

Результаты анализа рисков используются для оптимизации структуры систем безопасности, выбора уровней резервирования и разработки эксплуатационных регламентов. Таким образом, методы анализа и оценки рисков являются неотъемлемой частью информационного обеспечения безопасности атомных электростанций[20].

4.7 Интеграция анализа рисков в систему управления безопасностью

Интеграция анализа рисков в систему управления безопасностью атомных электростанций является необходимым условием обеспечения устойчивой и надёжной эксплуатации. В современных условиях анализ рисков рассматривается не как разовая процедура, а как непрерывный информационный процесс, сопровождающий все этапы жизненного цикла АЭС[5].

Система управления безопасностью АЭС включает совокупность организационных, технических и информационных мер, направленных на предотвращение аварий и минимизацию их последствий. Анализ рисков встраивается в эту систему через формирование информационных потоков, обеспечивающих постоянную оценку состояния оборудования, эффективности защитных систем и уровня потенциальной опасности.

На этапе проектирования АЭС результаты вероятностного анализа безопасности используются для выбора архитектуры систем безопасности, определения необходимых уровней резервирования и установления требований к информационным и управляющим системам. В ходе эксплуатации анализ рисков позволяет выявлять деградацию оборудования, отклонения от проектных режимов и потенциальные уязвимости информационной инфраструктуры.

Информационные системы управления безопасностью обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных о событиях, отказах и инцидентах. На основе этих данных формируются показатели риска, используемые для принятия управленческих решений. Таким образом, риск становится формализованным параметром, интегрированным в процесс управления[7].

Важным элементом интеграции анализа рисков является обратная связь. Результаты анализа аварийных ситуаций и нештатных режимов используются для корректировки эксплуатационных процедур, обновления программного обеспечения и модернизации оборудования. С точки зрения теории информационных процессов, это обеспечивает адаптацию системы и повышение её устойчивости к внешним и внутренним воздействиям[11].

Особое значение имеет интеграция анализа рисков с системами поддержки принятия решений. Современные вычислительные комплексы позволяют в режиме реального времени моделировать развитие аварийных сценариев и оценивать эффективность различных управляющих воздействий. Это снижает нагрузку на персонал и уменьшает вероятность ошибочных решений в условиях дефицита времени[11].

Кроме того, интеграция анализа рисков способствует формированию культуры безопасности, при которой все элементы системы ориентированы на предотвращение опасных ситуаций. Информационная прозрачность, доступность данных и регламентированное использование результатов анализа повышают ответственность персонала и качество управления[14].

Таким образом, интеграция анализа рисков в систему управления безопасностью АЭС представляет собой комплексный информационный процесс, обеспечивающий взаимосвязь между техническими средствами, программным обеспечением и человеческим фактором. Этот подход позволяет повысить надёжность систем безопасности и снизить вероятность тяжёлых аварий[15].

5 Современные технологии и тенденции развития систем безопасности атомных электростанций

5.1 Цифровизация систем безопасности атомных электростанций

Одной из основных тенденций развития систем безопасности атомных электростанций является их цифровизация. Переход от аналоговых к цифровым системам управления и защиты позволяет повысить точность обработки информации, сократить время реакции на аварийные ситуации и расширить возможности диагностики[22].

Цифровые системы безопасности обеспечивают более гибкую обработку данных, использование сложных алгоритмов анализа и интеграцию различных источников информации. Вместе с тем цифровизация требует повышенного внимания к вопросам надёжности программного обеспечения и информационной безопасности.

С точки зрения теории информационных процессов, цифровизация приводит к увеличению объёма обрабатываемой информации и усложнению информационных потоков, что требует строгой формализации архитектуры систем и алгоритмов управления[28].

5.2 Интеллектуальные и адаптивные системы безопасности

Интеллектуальные и адаптивные системы безопасности представляют собой одно из наиболее перспективных направлений развития атомной энергетики. Их основная цель заключается в повышении способности систем безопасности выявлять потенциально опасные состояния на ранних этапах и адаптироваться к изменяющимся условиям эксплуатации[21].

В основе интеллектуальных систем безопасности лежит обработка больших объёмов эксплуатационных данных, поступающих от датчиков, диагностических систем и архивов событий. Эти данные используются для построения моделей нормального функционирования оборудования и выявления отклонений, которые могут свидетельствовать о зарождении отказов или аварийных ситуаций[22].

Адаптивность систем безопасности проявляется в способности изменять параметры функционирования в зависимости от текущего состояния объекта управления. Например, алгоритмы могут учитывать изменение характеристик оборудования в процессе старения или влияние внешних факторов. С точки зрения теории информационных процессов, такие системы реализуют расширенный контур обратной связи, обеспечивающий самообучение и корректировку управляющих воздействий.

В интеллектуальных системах безопасности могут применяться методы машинного обучения, нейронные сети и статистический анализ данных. Они используются для прогнозирования отказов, классификации аварийных ситуаций и оценки риска. Однако в критических системах безопасности применение таких методов строго ограничено из-за необходимости объяснимости и проверяемости принимаемых решений.

Существенной проблемой внедрения интеллектуальных систем является обеспечение их надёжности и соответствия нормативным требованиям. Алгоритмы должны быть формально верифицированы, а результаты их работы – интерпретируемы для операторов и специалистов по безопасности. В противном случае возрастает риск неконтролируемых ошибок.

Кроме того, интеллектуальные системы не заменяют традиционные системы безопасности, а дополняют их, выполняя вспомогательные функции анализа и прогнозирования. Основные защитные функции по-прежнему реализуются на основе проверенных и детерминированных алгоритмов.

Таким образом, интеллектуальные и адаптивные системы безопасности рассматриваются как инструмент повышения эффективности и устойчивости АЭС, однако их внедрение требует взвешенного подхода, строгой регламентации и комплексной оценки рисков[28].

5.3 Моделирование и цифровые двойники в обеспечении безопасности

Моделирование является одним из ключевых инструментов анализа и обеспечения безопасности атомных электростанций. Оно позволяет исследовать поведение сложных технических и информационных систем без вмешательства в реальный объект, что особенно важно при анализе аварийных и нештатных режимов работы[15].

Традиционные методы моделирования основаны на математическом описании физических процессов, протекающих в ядерном реакторе и вспомогательных системах. Такие модели используются для расчёта теплогидравлических процессов, нейтронной кинетики и распространения радиоактивных веществ. С точки зрения теории информационных процессов, моделирование позволяет формализовать связи между параметрами системы и оценить динамику их изменения во времени[16].

Развитие вычислительных технологий привело к появлению концепции цифровых двойников, представляющих собой комплексные виртуальные модели реальных объектов, синхронизированные с ними посредством потоков данных. Цифровой двойник АЭС получает информацию от реальных датчиков и обновляет своё состояние в режиме, близком к реальному времени. Это позволяет использовать его не только для анализа, но и для поддержки принятия решений.

В контексте безопасности цифровые двойники применяются для моделирования аварийных сценариев, оценки эффективности защитных систем и прогнозирования развития нештатных ситуаций. Они позволяют анализировать влияние различных управляющих воздействий без риска для реального объекта. Такой подход повышает обоснованность принимаемых решений и снижает вероятность ошибок.

Особое значение цифровые двойники имеют для обучения и подготовки персонала. Использование виртуальных моделей позволяет отрабатывать действия в аварийных ситуациях и оценивать последствия различных решений. Это способствует снижению влияния человеческого фактора и повышению культуры безопасности.

Однако применение цифровых двойников в системах безопасности АЭС сопряжено с рядом ограничений. Высокая сложность моделей требует значительных вычислительных ресурсов и точных исходных данных. Кроме того, цифровые двойники не могут полностью заменить реальные системы безопасности и используются преимущественно как аналитический и вспомогательный инструмент.

Таким образом, моделирование и цифровые двойники являются важным элементом современной системы обеспечения безопасности атомных электростанций, расширяющим возможности анализа рисков и поддержки принятия решений[21].

5.4 Совершенствование человеко-машинных интерфейсов

Человеко-машинные интерфейсы являются важнейшим элементом систем безопасности атомных электростанций, обеспечивающим взаимодействие оператора с автоматизированными системами управления и защиты. Качество представления информации напрямую влияет на эффективность принятия решений и уровень безопасности эксплуатации АЭС[22].

Современные тенденции развития ЧМИ ориентированы на переход от простого отображения параметров к интеллектуальному представлению информации. Это включает агрегирование данных, визуализацию взаимосвязей между параметрами и автоматическое выделение наиболее критичных отклонений. С точки зрения теории информационных процессов, такие интерфейсы снижают объём обрабатываемой оператором информации за счёт предварительной обработки данных.

Одним из ключевых направлений совершенствования ЧМИ является снижение когнитивной нагрузки на персонал. В аварийных ситуациях оператор должен принимать решения в условиях дефицита времени и высокой ответственности. Современные интерфейсы используют иерархическую структуру отображения информации, цветовое кодирование и приоритетную сигнализацию, что позволяет быстрее ориентироваться в ситуации.

Важное значение имеет стандартизация интерфейсов. Унификация форм представления информации и органов управления снижает вероятность ошибок, связанных с неправильной интерпретацией данных или путаницей в интерфейсе. Международные рекомендации предусматривают строгие требования к дизайну ЧМИ для систем безопасности АЭС.

Совершенствование человеко-машинных интерфейсов также связано с внедрением систем поддержки принятия решений. Такие системы анализируют текущие данные, предлагают оператору возможные сценарии развития ситуации и рекомендуемые действия. При этом окончательное решение остаётся за человеком, что соответствует принципам распределения ответственности в системах безопасности.

Отдельное внимание уделяется эргономическим и психологическим аспектам взаимодействия человека с информационными системами. Интерфейсы проектируются с учётом ограничений человеческого восприятия, что позволяет снизить вероятность ошибочных действий и повысить устойчивость системы к человеческому фактору.

Таким образом, совершенствование человеко-машинных интерфейсов является важным направлением повышения безопасности атомных электростанций, обеспечивающим эффективное взаимодействие оператора с информационными и управляющими системами[9].

5.5 Развитие систем информационной безопасности АЭС

Развитие систем информационной безопасности является неотъемлемой частью совершенствования общей системы безопасности атомных электростанций. В условиях цифровизации и широкого применения автоматизированных систем управления возрастает зависимость безопасности АЭС от устойчивости и защищённости информационной инфраструктуры.

Информационная безопасность АЭС направлена на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности данных, используемых в системах управления и безопасности. Нарушение любого из этих свойств может привести к искажению информации, задержке принятия решений или отказу защитных функций.

Современные системы информационной безопасности включают комплекс технических, программных и организационных мер. К техническим мерам относятся физическая защита оборудования, сегментация сетей и резервирование каналов связи. Программные меры включают контроль целостности программного обеспечения, использование защищённых операционных систем и средств обнаружения аномалий.

Особое внимание уделяется разделению сетей систем безопасности и вспомогательных информационных систем. Изоляция критических контуров управления снижает вероятность распространения киберинцидентов и повышает устойчивость АЭС к внешним воздействиям. С точки зрения теории информационных процессов, такое разделение уменьшает сложность и повышает управляемость информационных потоков.

Важным элементом является постоянный мониторинг состояния информационной инфраструктуры. Системы обнаружения вторжений и анализа событий безопасности позволяют своевременно выявлять подозрительную активность и принимать превентивные меры. Эти системы формируют дополнительный уровень защиты, интегрированный в общую архитектуру безопасности.

Кроме технических аспектов, значительную роль играют организационные меры, включая регламентацию доступа, обучение персонала и контроль соблюдения процедур. Человеческий фактор остаётся одной из наиболее уязвимых составляющих информационной безопасности, поэтому повышение осведомлённости персонала является важным направлением работы.

Таким образом, развитие систем информационной безопасности АЭС направлено на обеспечение устойчивости информационных процессов, поддерживающих функционирование систем управления и защиты. Интеграция информационной безопасности в общую систему безопасности позволяет снизить риски и повысить надёжность эксплуатации атомных электростанций[11].

5.6 Перспективы развития систем безопасности атомных электростанций

Перспективы развития систем безопасности атомных электростанций определяются усложнением технологических процессов, ростом требований к надёжности и расширением применения цифровых технологий. Современные подходы ориентированы на создание интегрированных систем безопасности, в которых технические, информационные и организационные элементы функционируют как единое целое.

Одним из ключевых направлений развития является дальнейшая автоматизация процессов мониторинга и диагностики. Ожидается расширение использования интеллектуальных средств анализа данных, позволяющих выявлять отклонения на ранних стадиях и прогнозировать развитие потенциально опасных ситуаций. При этом особое внимание уделяется обеспечению прозрачности и управляемости таких систем.

Развитие систем безопасности также связано с внедрением новых реакторных установок и конструктивных решений, ориентированных на использование пассивных систем защиты. Это позволяет снизить зависимость безопасности от внешних источников энергии и человеческого фактора. Информационные системы при этом выполняют функцию контроля и подтверждения работоспособности пассивных механизмов.

Существенное значение имеет повышение устойчивости систем безопасности к внешним воздействиям, включая природные и техногенные факторы. Информационные процессы обеспечивают оперативное выявление таких воздействий и адаптацию режимов работы АЭС.

В перспективе ожидается дальнейшая интеграция систем безопасности с системами управления жизненным циклом АЭС. Это позволит использовать накопленные данные для оптимизации эксплуатации, модернизации оборудования и повышения уровня безопасности на всех этапах жизненного цикла.

Таким образом, развитие систем безопасности атомных электростанций направлено на повышение их устойчивости, адаптивности и информированности. Современные тенденции подчёркивают ключевую роль информационных процессов и систем в обеспечении безопасной и надёжной эксплуатации атомных электростанций[21].

6 Нормативно-правовое и международное регулирование систем безопасности атомных электростанций

6.1 Роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, IAEA) является ключевым органом, определяющим международные стандарты безопасности атомных электростанций. Основные задачи агентства включают:

- разработку норм и рекомендаций по безопасной эксплуатации АЭС;

- оказание технической помощи и консультирование стран-членов;

- контроль соответствия национальных систем безопасности международным стандартам.

МАГАТЭ формирует рекомендации по проектированию, эксплуатации, управлению рисками и обеспечению информационной безопасности АЭС. Эти рекомендации учитывают как технические, так и организационные аспекты функционирования атомных электростанций[15].

6.2 Международные стандарты и рекомендации

Ключевые международные документы, регулирующие безопасность АЭС, включают:

- Safety Standards Series (IAEA) – серия стандартов по проектированию, эксплуатации и контролю безопасности;

- INSAG Reports – отчёты Международной группы экспертов по ядерной безопасности, посвящённые анализу аварий и совершенствованию систем защиты;

- IEC 61513 – международный стандарт на системы управления безопасностью для ядерных установок.

Эти стандарты определяют требования к архитектуре систем безопасности, информационным процессам, резервированию и надёжности. Они также предусматривают интеграцию методов анализа рисков, процедур верификации и валидации программного обеспечения[17].

6.3 Требования к информационным и автоматизированным системам безопасности

Современные требования к автоматизированным системам безопасности АЭС включают:

- резервирование и отказоустойчивость всех критических компонентов;

- контроль целостности данных и обеспечение достоверности информации;

- защиту от несанкционированного доступа и киберугроз;

- верификацию и валидацию программного обеспечения;

- поддержку принятия решений персоналом с учётом эргономики ЧМИ.

Эти требования учитывают как физические аспекты безопасности, так и информационные процессы, обеспечивающие непрерывный контроль состояния систем и оборудования[18].

6.4 Сравнительный анализ подходов к безопасности в разных странах

На национальном уровне регулирование безопасности АЭС осуществляется через законы, постановления и стандарты. В разных странах применяются схожие принципы глубокоэшелонированной защиты, но реализуются они с учётом национальных особенностей инфраструктуры, кадрового потенциала и нормативно-правовой базы.

Примеры:

- В США применяются стандарты NRC (Nuclear Regulatory Commission), ориентированные на оценку рисков и анализ человеческого фактора.

- В странах Европейского Союза используются директивы ЕС и рекомендации WENRA, акцентирующие внимание на стандартизации систем безопасности и обмене опытом.

- В России действует система федеральных норм и правил (ФНП), включая требования к автоматизированным системам безопасности, информационной инфраструктуре и резервированию каналов управления.

Сравнительный анализ показывает, что международные стандарты МАГАТЭ являются основой для национальных регламентов, а различия касаются процедур внедрения, контроля и конкретных технических решений[20].

6.5 Итоговое значение нормативного регулирования

Нормативно-правовое и международное регулирование обеспечивает:

- единые принципы проектирования и эксплуатации систем безопасности;

- контроль за соответствием оборудования и информационных систем требованиям надёжности;

- основу для внедрения новых технологий и методов анализа рисков;

- минимизацию человеческого фактора через стандартизированные процедуры и обучение персонала.

Таким образом, нормативная база является фундаментом для устойчивого и безопасного функционирования АЭС, интегрируя технические, информационные и организационные аспекты[25].

Заключение

В ходе выполнения реферата была рассмотрена проблема обеспечения безопасности атомных электростанций с позиции теории информационных процессов и систем. Анализ показал, что современные системы безопасности АЭС представляют собой сложные многоуровневые информационные комплексы, в которых физические, технические и человеческие элементы объединены в единый контур сбора, обработки и использования информации.

В работе были изучены принципы построения систем безопасности АЭС, их классификация и нормативно-правовая база, а также особенности функционирования информационных систем в условиях повышенных требований к надёжности и отказоустойчивости. Особое внимание было уделено архитектуре информационных систем безопасности, включающей датчики, измерительные каналы, коммуникационные сети, вычислительные модули, системы хранения данных и человеко-машинные интерфейсы. Показано, что каждый из этих элементов выполняет самостоятельную функцию и одновременно участвует в формировании целостного информационного процесса.

Рассмотренные методы передачи, обработки и анализа данных демонстрируют, что безопасность АЭС во многом определяется качеством информационных потоков: их достоверностью, своевременностью и устойчивостью к искажениям и отказам. Применение резервирования, сегментации сетей, формализованных алгоритмов обработки и архивирования информации позволяет существенно снизить риск аварийных ситуаций и повысить эффективность управления технологическими процессами.

Отдельно была подчёркнута роль человека в системах безопасности атомных электростанций. Несмотря на высокий уровень автоматизации, оператор остаётся важным звеном в системе принятия решений, а качество человеко-машинных интерфейсов напрямую влияет на скорость и корректность реакции на нештатные ситуации. Современные подходы к визуализации и поддержке принятия решений позволяют снизить влияние человеческого фактора и повысить общую надёжность системы.

В заключение можно отметить, что развитие систем безопасности АЭС тесно связано с совершенствованием информационных технологий, методов анализа данных и теории информационных процессов. Комплексный подход к проектированию и эксплуатации информационных систем безопасности является необходимым условием устойчивого и безопасного функционирования атомных электростанций в современных условиях.

Список использованных источников

- Zhang H., Bao H., Shorthill T., Quinn E. An Integrated Risk Assessment Process of Safety-Related Digital I&C Systems in Nuclear Power Plants [Электронный ресурс]. – Nuclear Technology, 2022. Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/2112.09287

- Shorthill T. H., Chen E., Kim J. An Integrated Framework for Risk Assessment of Safety-related Digital Instrumentation and Control Systems in Nuclear Power Plants [Электронный ресурс]. – Idaho National Laboratory, 2024. Режим доступа: https://www.osti.gov/biblio/2448420

- Shorthill T. H., Chen E., Ban H. et al. An Integrated Framework for Risk Assessment of Safety-related Digital Instrumentation and Control Systems: Methodology Refinement and Exploration [Электронный ресурс]. – Idaho National Laboratory, 2023. Режим доступа: https://www.osti.gov/servlets/purl/2000866

- JC Lee, YR Choi, D Yeo, S Moon Low-Power Wireless Sensor Module for Machine Learning-Based Continuous Monitoring of Nuclear Power Plants [Электронный ресурс]. – Sensors, 2024. Режим доступа: https://www.mdpi.com/1424-8220/24/13/4209

- Cybersecurity Assessment Framework for Digital Interface Between Safety and Security at Nuclear Power Plants [Электронный ресурс]. – International Journal of Critical Infrastructure Protection, 2021. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1874548221000457

- Using the Information Harm Triangle to Identify Risk in Nuclear Power Plant I&C Systems [Электронный ресурс]. – Taylor & Francis Online, 2022. Режим доступа:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00295450.2022.2087841

- Digital twin-based system for full-lifecycle safety management and dynamic risk assessment in nuclear power plants [Электронный ресурс]. – Discover Artificial Intelligence, 2025. Режим доступа: https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-025-00618-w

- Cho S.J., Son H., Heo G., Zio E., Shin J. Cyber attack taxonomy for digital environment in nuclear power plants [Электронный ресурс]. – Nucl. Eng. Technol., 2020. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1738573319305443

- Park J.W., Lee S.J. Probabilistic safety assessment-based importance analysis of cyber-attacks on nuclear power plants [Электронный ресурс]. – Nucl. Eng. Technol., 2019. Режим доступа:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1738573318302833

- Son J., Choi J., Yoon H. New complementary points of cyber security schemes for critical digital assets at nuclear power plants [Электронный ресурс]. – IEEE Access, 2019. Режим доступа: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8735864/

- Zhao Y., Huang L., Smidts C., Zhu Q. Finite-horizon semi-Markov game for attack response and probabilistic risk assessment in nuclear power plants [Электронный ресурс]. – Reliab. Eng. Syst. Saf., 2020. Режим доступа: https://pdfs.semanticscholar.org/7f9e/568ee745403ee88833896788b1a96e1ec095.pdf

- Ejigu, Tuo and Liu, Safety, reliability and risk analysis for advanced nuclear power plants [Электронный ресурс]. – 2024. Режим доступа: https://www.frontiersin.org/journals/nuclear-engineering/articles/10.3389/fnuen.2024.1355630/pdf

- GOVERNMENT OF INDIA, Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Safety Standards Series [Электронный ресурс]. – IAEA 2022. Режим доступа: https://aerb.gov.in/storage/uploads/documents/regdocox9MO.pdf

- А.А. Хамаза, Риск-ориентированный подход в регулирующей деятельности в области ядерной и радиационной безопасности [Электронный ресурс]. – 2015. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/risk-orientirovannyy-podhod-v-reguliruyuschey-deyatelnosti-v-oblasti-yadernoy-i-radiatsionnoy-bezopasnosti

- Y Yaguang, A Probabilistic Assessment Method for Software Reliability in the Application of Safety Standards [Электронный ресурс]. – IAEA, 2016. Режим доступа: https://gnssn.iaea.org/NSNI/SMRP/Shared%20Documents/TM%204%20-%208%20September%202017/Paper%20-%20A%20Probabilistic%20Safety%20Assessment%20Method%20for%20Software%20Reliability%20in%20the%20Application%20of%20Safety%20Standards.pdf

- P. Love, J. Zhou, J. Matthews, Project controls for electrical, instrumentation and control systems: Enabling role of digital system information modelling [Электронный ресурс]. – Elsevier, 2019. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580518307787

- Ngarayana et al. From Corrective to Predictive Maintenance—A Review of Models, Methods and Strategies for Optimizing Maintenance at a Nuclear Power Plant [Электронный ресурс]. – PMC, 2023. Режим доступа: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/13/5970

- Quantitative Evaluation of Common Cause Failures in High Safety-Significant Digital I&C Systems in Nuclear Power Plants [Электронный ресурс]. – arXiv, 2022. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832022005889

- Failure Mechanism Traceability in Human System Interface of Nuclear Power Plants Using RESHA [Электронный ресурс]. – arXiv, 2022. Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2205.12075

- SM Shin, SH Lee, SK Shin , I&C safety system modeling based on systems theoretic approaches [Электронный ресурс]. – Elsevier, 2022. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095183202200388X

- EJL Pulgarin, G Herrmann, C Hollinshead, J May, Review of wireless communication for nuclear control systems [Электронный ресурс]. – Elsevier, 2024. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367578824000051

- Y Chen, R Zhang, J Lyu, Y Hou , AI and Nuclear: A perfect intersection of danger and potential? [Электронный ресурс]. – Elsevier, 2024. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140988324002147

- DA Ejigu, Y Tuo, X Liu, Nuclear Safety Enhancement using Machine Learning Review [Электронный ресурс]. – Frontiersin, 2024. Режим доступа: https://www.frontiersin.org/journals/nuclear-engineering/articles/10.3389/fnuen.2024.1355630/full

- Risk-Informed Applications and Science–Past, Present, & Future [Электронный ресурс]. – CL Smith, 2020. Режим доступа: https://www.osti.gov/biblio/1582569

- SC Kumar, Reliability and probabilistic safety assessment in multi-unit nuclear power plants [Электронный ресурс]. – 2023. Режим доступа: https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=0Ss_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Safety+assessment+methods+for+nuclear+power+plants:+PSA+and+STAMP+approaches&ots=c0r0jVdlEP&sig=h9U6JRYQiBUaXvs_l9F5d6sAwuA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- E Chen, H Bao, T Shorthill, H Zhang, N Dinh, Systems-theoretic hazard analysis of digital human-system interface relevant to reactor trip [Электронный ресурс]. – arXiv, 2022. Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2209.05480

- N Chowdhury, CS measures for nuclear power plant protection: A systematic literature review [Электронный ресурс]. – Signals, 2021. Режим доступа: https://www.mdpi.com/2624-6120/2/4/46

- RL Boring, TA Ulrich, HM Medema, R Lew, Operator resilience to cyber interdictions in nuclear power plants [Электронный ресурс]. – Resilience Week Proceedings, 2019. Режим доступа: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8971820

- KS Son, JG Song, I Hahm, JW Lee, Quantifying cyber risk: A model for evaluating safety impacts of cyber threats on NPPsQuantifying cyber risk: A model for evaluating safety impacts of cyber threats on NPPs [Электронный ресурс]. – Elsevier, 2025. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1738573325002438

- Hasan, M. and Datta, S., A Review of Data-Driven Diagnostics and Prediction Methods for Nuclear Power Plant Equipment Conditions. [Электронный ресурс]. – International Atomic Energy Agency, 2020. Режим доступа: https://inis.iaea.org/records/6maky-67h93/files/10.1155_2022_2675875.pdf